第二篇 项目服务需求

说明："※"标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、服务范围、服务要求及标准

（一）服务范围：消防救援队伍数据专线服务，包括OTN专线和PTN专线两种类型。

（二）服务要求：满足招标项目服务需求。

（三）服务标准：满足项目验收（或考核）要求。

二、招标项目服务需求

※（一）项目概述

1.项目背景

为进一步提升消防救援队伍的通信保障能力，满足消防指挥调度、视频监控、数据传输等业务对网络带宽、时延、安全性的严格要求，拟采购数据专线服务。本项目包含两种专线类型：OTN（光传送网）专线用于高安全、低时延的核心业务传输；PTN（分组传送网）专线用于一般业务数据传输，为全市消防救援队伍提供多层次、高可靠的专用网络通道。

2.专线类型与用途

本项目采购两种类型的专线服务：

（1）OTN专线：适用于对安全性、时延、可靠性要求极高的核心业务，包括消防指挥调度、视频会议、应急通信等。采用L1层物理隔离，端到端独立OTN网络，不承载任何其他业务。

（2）PTN专线：适用于一般业务数据传输，包括日常办公、数据上报、信息管理等。采用分组传送技术，支持VPN逻辑隔离，提供电信级OAM和保护。

3.服务期限

服务期限为    年，自验收合格之日起计算。

※（二）OTN专线技术要求

1.传输技术指标

OTN专线应满足以下传输技术指标：

1.1可用率

（1）核心节点间专线可用率不低于99.99%；

（2）核心节点至汇聚节点专线可用率不低于99.99%；

（3）全线路可用率不低于99.99%。

1.2可靠性

（1）专线应具备50ms内自动倒换能力；

（2）应用OLP（光线路保护）1+1保护，独立组网，不受大网割接影响，大幅降低闪断概率，提高电路可用率；

（3）单点故障不影响业务连续性，故障恢复时间不超过50ms；

（4）投标文件中须提供网管平台截图加盖投标人公章，证明保护倒换能力。

1.3时延

（1）专线时延为资源独享，采用扁平化组网，覆盖城市间电路直接，所有节点间沿最短路由直达；

（2）投标人应提供全网骨干节点时延地图，明确各节点间的时延指标；

（3）投标人应提供可承诺时延，并在服务协议中明确时延指标；

（4）投标文件中须提供网管平台截图加盖投标人公章，证明时延指标。

1.4丢包率与抖动

（1）OTN专线丢包率为0；

（2）OTN专线IP数据抖动为0。

1.5安全性

（1）专网专用：与传统网络物理隔离，仅集团客户专用；

（2）专线应采用L1层物理隔离，实现空间、频率、时间三维硬隔离；

（3）专线应为端到端的独立OTN网络，仅供消防救援队伍使用，不承载任何其他业务；

（4）物理隔离应保护路由器、工作站、各种网络服务器等硬件实体和通信链路免受自然灾害、人为破坏和搭线窃听攻击。

2.带宽要求

（1）单条OTN专线最大可支持100G带宽；

（2）核心节点间OTN专线带宽不低于10Gbps；

（3）核心节点至汇聚节点OTN专线带宽不低于1Gbps；

（4）汇聚节点至接入节点OTN专线带宽不低于100Mbps；

（5）灵活接入：支持各种接入场景，提供2M~100G多速率、大颗粒业务；

（6）投标人应提供带宽升级方案及价格说明。

3.扩容能力

（1）采用G.7044技术，带宽动态调整，扩容时不中断业务；

（2）投标人应提供扩容方案，明确扩容流程和时间；

（3）投标人应提供扩容价格说明。

※（三）PTN专线技术要求

1.传输技术指标

PTN专线应满足以下传输技术指标：

1.1可用率

（1）AAA级专线可用率不低于99.96%；

（2）AA级专线可用率不低于99.93%；

（3）A级专线可用率不低于99.86%；

（4）普通级专线可用率不低于99.72%。

1.2可靠性

（1）全线路应提供类SNCP保护（1+1），保障业务连续性；

（2）单点故障不影响业务连续性；

（3）传输网络应覆盖全市主城及区县全部城区，提供全程端到端业务调度。

1.3时延

（1）PTN专线时延不超过10ms；

（2）投标人应提供时延承诺，并在服务协议中明确时延指标。

1.4丢包率与抖动

（1）PTN专线丢包率不超过0.1%；

（2）PTN专线IP数据抖动不超过10ms。

1.5误码率与CRC

（1）PTN专线误码率不超过1×10⁻⁹；

（2）PTN专线CRC校验错误为0。

1.6业务吞吐量

PTN专线业务吞吐量为100%，不得存在带宽瓶颈。

1.7安全性

（1）地址空间和路由独立：在PTN VPN中，不同VPN之间地址空间完全独立；

（2）隐藏核心网：PTN不会暴露任何不必要的信息给外界，包括其VPN用户；

（3）攻击防范：由于地址空间和路由的独立性，直接实施对某一VPN的攻击几乎不可能；

（4）拒绝标记哄骗：PTN网络中数据包转发依据PE路由器附加的标记完成，而非目标IP地址；

（5）支持任意速率业务接入，支持端到端业务调度。

2.带宽要求

（1）单条PTN专线最大可支持100G带宽；

（2）核心节点间PTN专线带宽不低于1Gbps；

（3）核心节点至汇聚节点PTN专线带宽不低于100Mbps；

（4）汇聚节点至接入节点PTN专线带宽不低于50Mbps；

（5）灵活接入：支持各种接入场景，提供2M~100G多速率业务；

（6）投标人应提供带宽升级方案及价格说明。

※（四）网络覆盖要求

（1）OTN专线和PTN专线均应覆盖全市消防救援支队、大队（站）及相关单位；

（2）投标人应提供全市网络覆盖图，标明两种专线的节点位置和线路走向；

（3）投标人应提供各消防救援大队（站）的接入方案和线路规划；

（4）投标人应明确各节点的专线类型（OTN或PTN）分配方案。

※（五）设备技术要求

1.OTN传输设备要求

（1）传输设备应采用OTN（光传送网）技术架构；

（2）传输设备应具备高可靠性，支持设备级冗余和板卡级冗余；

（3）传输设备应支持统一网管，实现远程监控和管理；

（4）传输设备应支持平滑升级和扩容，满足未来业务发展需求；

（5）传输设备应支持SDH、以太等不同业务接入。

2.PTN传输设备要求

（1）传输设备应采用PTN（分组传送网）技术架构；

（2）传输设备应具备高可靠性，支持设备级冗余和板卡级冗余；

（3）传输设备应支持统一网管，实现远程监控和管理；

（4）传输设备应支持平滑升级和扩容，满足未来业务发展需求；

（5）传输设备应支持电信级OAM和保护，支持端到端业务调度。

3.接入设备要求

（1）末端设备即插即用，并纳入网管由投标人总部统一配置、调度；

（2）接入设备应支持多种业务接入，包括以太网、TDM等；

（3）接入设备应支持QoS（服务质量）保障，确保消防指挥调度等关键业务优先传输；

（4）接入设备应支持端到端业务调度，实现全程端到端业务管理；

（5）接入设备应具备故障自诊断和告警功能。

4.网管系统要求

（1）投标人应提供统一的网管系统，实现对OTN和PTN传输设备的集中监控和管理；

（2）网管系统应支持故障管理、性能管理、配置管理、安全管理等功能；

（3）网管系统应支持告警管理，实现故障的实时告警和历史记录查询；

（4）网管系统应支持性能监测，实现对专线时延、丢包率、抖动等指标的实时监测；

（5）网管系统应提供报表功能，支持月度、季度、年度运维报告的生成和导出；

（6）网管系统应支持对OTN和PTN两种专线的分类管理和统一展示；

（7）网管系统应提供全网骨干节点时延地图，支持端到端客户化视图。

※（六）开通与扩容要求

1.专线开通要求

（1）超快开通：末端设备即插即用，并纳入网管由投标人总部统一配置、调度；

（2）新装专线开通时限不超过    个工作日（自采购人确认之日起）；

（3）投标人应提供专线开通流程和时间节点承诺。

2.专线扩容要求

（1）平滑扩容：采用G.7044技术，带宽动态调整，扩容时不中断业务；

（2）扩容操作应在    个工作日内完成；

（3）投标人应提供扩容方案、流程和价格说明。

3.专线变更要求

（1）支持专线带宽、路由等参数的在线变更；

（2）变更操作不应影响现有业务运行；

（3）投标人应提供变更流程和时间节点承诺。

※（七）服务质量要求

1.服务响应要求

（1）7×24小时故障申告和处理服务；

（2）故障响应时间不超过30分钟；

（3）故障修复时间：OTN专线不超过2小时，PTN专线不超过4小时；

（4）重大故障（影响多个节点或核心业务）应在1小时内启动应急响应。

2.运维服务要求

（1）投标人应配备专职运维团队，负责OTN和PTN专线的日常运维和故障处理；

（2）运维团队应具备相关技术资质和运维经验；

（3）投标人应建立完善的运维管理制度和流程；

（4）投标人应定期进行巡检和预防性维护，确保专线稳定运行。

3.超强保障要求

（1）投标人总部一点运营、一点响应、统一网管、维护；

（2）分钟级定位故障，提供端到端客户化视图；

（3）重大活动保障：重大消防活动期间应提供专项保障服务；

（4）运行分析报告：投标人应定期提供专线运行分析报告。

4.应急保障要求

（1）投标人应制定应急预案，明确各类故障的处理流程和责任人；

（2）投标人应具备应急抢修能力，配备必要的备件和工具；

（3）投标人应定期组织应急演练，提升应急响应能力。

5.报告与沟通要求

（1）投标人应按月提交运维报告，包括OTN和PTN专线运行状态、故障处理情况、性能指标等；

（2）投标人应按季度召开运维沟通会，汇报运维情况并听取意见；

（3）投标人应建立问题升级机制，确保重大问题得到及时处理。

※（八）验收要求

1.验收标准

（1）OTN和PTN专线技术指标应分别满足本招标文件规定的要求；

（2）专线应通过功能测试、性能测试、安全测试等验收测试；

（3）投标人应提供完整的验收文档，包括测试报告、竣工文档、运维手册等。

2.验收流程

（1）投标人完成专线建设后，向采购人申请初步验收；

（2）采购人组织验收测试，测试内容包括技术指标、功能验证、安全检查等；

（3）验收测试通过后，签署初步验收报告；

（4）初步验收后进入试运行期，试运行期不少于30天；

（5）试运行期结束后，进行最终验收，签署最终验收报告。

3.验收文档

投标人应提供以下验收文档：

（1）专线竣工文档，包括OTN和PTN线路走向图、设备配置表、端口分配表等；

（2）测试报告，包括技术指标测试结果、功能验证结果、安全测试结果等；

（3）运维手册，包括运维流程、故障处理流程、应急预案等；

（4）培训文档，包括培训教材、操作手册等。

※（九）培训要求

（1）投标人应为采购人提供免费培训，培训内容包括OTN和PTN专线运维、故障处理、网管系统使用等；

（2）培训应不少于2次，每次培训时间不少于4小时；

（3）投标人应提供培训教材和操作手册；

（4）培训结束后，投标人应提供培训效果评估报告。

※（十）知识产权要求

（1）投标人提供的专线服务不得侵犯任何第三方的知识产权；

（2）投标人应保证采购人在使用专线服务过程中不受到第三方关于知识产权的侵权指控；

（3）如发生知识产权纠纷，由投标人承担全部法律责任和经济损失。

※（十一）保密要求

（1）投标人应对采购人的网络拓扑、IP地址、业务数据等信息严格保密；

（2）投标人不得向任何第三方泄露采购人的网络信息和业务数据；

（3）投标人应与采购人签订保密协议，明确保密责任和义务；

（4）保密义务在合同终止后仍然有效。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

三、其他要求

（一）投标人应具备增值电信业务经营许可证或同等资质；

（二）投标人应具备ISO 27001信息安全管理体系认证或同等认证；

（三）投标人应具备完善的售后服务体系和应急响应能力；

（四）本项目不接受联合体投标。